Zvuk

Digitalizace zvuku

- Šíří se rozkmitáním částeček od vibrujících předmětů, tyto částečky narážejí na další a posílají zvuk dál (v dešti rychle/vakuum vůbec)

- Jedná se tedy o spojitý analogový signál.

- Pro zpracování v počítači musíme zvuk převést do digitálního signálu, který se mění skokově.

Záznam zvuku

- vstupní zařízení umožňující zpracování zvuku je mikrofon

- druhy mikrofonů dle použité technologie

  - uhlíkový - membrána stlačuje uhlíkový prášek a ten díky změněné hustotě mění el odpor

  - dynamický - pracuje na základě pohybu vodiče v mg poli, kde na membránu je připevněna cívka, která se pohybuje kolem magnetu

  - páskový - místo membrány drátek, jinak stejný jako „b“

  - kondenzátorový - jedna strana kondenzátoru je pohyblivá s membránou a pohybem se mění kapacita kondenzátoru

  - krystalový - na krystal působí membrána tlakem, krystal vytváří napětí

- druhy mikrofonu dle citlivosti:

  - všesměrové – zachytává zvuk ze všech směrů. Při některých situacích např. rozhovor je rušném prostředí nevhodné jejich použití.

  - jednosměrové – zachytává zvuk z daného směru

- z mikrofonu vystupuje stále analogový signál, který musí být převeden na digitální a tento převod se provádí pomocí analogově-digitálního převodníku tzv. A/D převodníku

- v počítači funkci A/D převodníku zastává zvuková karta resp. zvukový čip

Vzorkování

- jde o způsob převodu analogového sig. do digitálního sig.,

- kde každý signál v analogové formě je možno vyjádřit jako součet sinusových a kosinusových průběhů

- na ose x se odebere za 1s určitý počet vzorků tzv. vzorkovací frekvence

- na ose y se stanoví kolik paměti, bude použito pro uložení jednoho vzorku tzn. kolik bitů (jak jemná bude osa y) tzv. bitová hloubka

- každému vzorku je přiřazena nejbližší hodnota na ose y

- zkreslení zvuku je odvislé od toho, kolik sejmeme vzorků a kolik bitů použijeme na vzorek

Digitální zvuk

- nejtypičtějším představitelem digitálního zvuku je CD – audio

- CD audio má následující parametry:

  - vzorkovací frekvence (sample rate) 44100hz

  - bitová hloubka (bite rate) 16b

  - stereo 2 kanály

  - 44100*16/8*2*60(vteřin)=10,09 MB jedna minuta záznamu

  - 1 audio CD = 74min = 650 MB

Přehrávání digitálního zvuku

- Převod D/A převodník, provádí stejný výstup i po Xtém kopírování.

- Některá ztracená data se dají pomocí matematických algoritmů dopočítat.

- Signál z převodníku je přiveden k zesilovači, kde je zesílený a veden do reproduktoru

- Reproduktor je tvořen cívkou, která dle vstupního signálu pohybuje a jelikož je spojená s membránou, tak dochází ke chvění membrány. Membrána pak rozechvívá okolní částice.

- Lidské ucho vnímá délku 20Hz – 20 kHz -> takový reproduktor se nedá vytvořit -> proto se používá v reprosoustavách více reproduktorů

Kódování zvuku

Digitalizace zvuku je poměrně náročná na objem využité paměti, proto se používá komprimace.

Komprimace (komprese)

- bezztrátová komprese (zip, rar…)

- ztrátová komprese - využívá nedokonalosti lidského sluchu (odfiltrují neslyšitelné frekvence)

  - jedná se softwarovou záležitost, pomocí Ncoderu. Proces kódování tj. uložení do určitého formátu používá tzv. CODEKů. Dekódování provede DEKODÉR.

MP3

- ztrátová komprese vhodná pro hudební soubory, ekvivalent CD kvality má přibližně na desetinu velikosti

- ze vstupního signálu se odeberou informace, jež člověk neslyší, nebo si je neuvědomuje. Využívá se principů časového a frekvenčního maskování

- u mluveného slova dosahuje výrazně horších výsledků než u hudby, protože maskování a potlačování tónů způsobuje:

- ve slově může být potlačena počáteční nebo koncová slabika

- mohou být také zkracovány pauzy mezi jednotlivými slovy

WMA

- formát pro komprimovanou zvukovou stopu od MS

- obdobný princip jako MP3

- ve starších verzích nekvalitní zvuk, ale v dnes používaných verzích se dostal na velmi vysokou úroveň (umožnuje bezztrátovou a multikanálovou kompresi)

- používá příponu .asf nebo .wma

- kodek je integrovaný jako součást WMP, navíc kodek lze minimálně nastavovat

- neexistuje Nkodér mimo platformu Windows, dekodér je pak poměrně podporovaný

FLAC

- otevřený kodek pro bezztrátovou kompresi zvuku

- princip je podobný ke kompresi pomocí ZIP, ale je optimalizován pro ukládání zvukové stopy

- velikost komprimovaného souboru oproti nekomprimované audio stopě je kolem 60%

- v současné době se poměrně používá

WAV

- kodek pro bezztrátovou kompresi zvuku

- vytvořený MS a IBM

- jeho vnitřní struktura je poměrně jednoduchá, ale úroveň komprese je velmi nízká

- používá se pro přenos zvukových stop mezi různými systémy

- pro velikost souborů se nehodí k archivaci zvukové stopy

Datový tok

- tzn. kolik b či B za jednu 1 sekundu je potřeba přenést, aby byla přehrána či zakódována 1 sekunda zvukové stopy

- Některé formáty umožnují proměnný datový tok, zvuková stopa je rozdělena do rámců a ty mají vlastní datový tok.

Video

- Ve své podstatě se jedná o sekvenci několika podobných snímků jdoucí velice rychle po sobě.

- Jelikož je lidské oko a to jak člověk vnímá obraz relativně nedokonalé, tak sekvence jednotlivých snímků se nám jeví jako plynulý pohyb.

Digitalizace videa

- Proces, kterým převedeme nějakou část reality (filmování digitální kamerou) nebo již analogový záznam (existující film) do elektronické podoby pro zpracování pomocí počítače.

Parametry videa

- Ovlivňují kvalitu a velikost souboru s video záznamem

- Rozlišení

  - je udáváno v pixelech v řádcích tzn. Kolik obrazových bodů je v jednom řádku.

  - Nebo počet bodů v řádku x počet řádků

    - HD nebo HD Ready - Rozlišení: 1280x720

    - Full HD - Rozlišení: 1920x1080

    - 4k UHD – Rozlišení: 3840x2160

- Poměr stran

  - někdy nazývaný jako obrazový formát (aspect ratio) vyjadřuje poměr vodorovné a svislé strany

  - musí být uveden, když rozlišení zapsáno pouze pomocí počtu bodů v řádku

- Frame rate

  - Počet snímků na jednotku času. Používá se označení fps – frame per second, z anglického označení jednoznačné vyplívá jednotka času je 1 s.

  - Pro dosáhnutí iluze plynulého pohybu je třeba zobrazit alespoň 10 snímků za sekundu.

- Prokládání

  - prokládané interlaced - i

  - neprokládané progresive - p

  - Je-li video prokládané, každý snímek je rozdělen na dva půlsnímky trvající polovinu doby celého snímku – první obsahuje liché, druhý pak jen sudé řádky. Progresivní video půlsnímky neobsahuje.

  - Prokládání bylo zavedeno pro dosažení lepší vizuální kvality v limitech pásma.

  - Původně jako jeden ze způsobů analogové komprese obrazu.

- Datový tok

  - Datový tok (bit rate) je množství digitálních dat přenesené za určitou časovou jednotku. Počítá se většinou v Megabitech za sekundu (Mbit/s). Obecně lze říci, že čím vyšší hodnota, tím kvalitnější digitální video je.

    - Variabilní tok (VBR)

    - Konstantní datový tok (CBR)

- Kontejner

  - Jde o typ souboru např. avi, mpg, mkv, mp4

- Codec

  - Jaký kódovací a dekódovací algoritmus je použit.

Televizní normy

- Jako televizní norma se označuje souhrn standardů kódování signálu pro televizní vysílání.

- Analogové

  - PAL - většina Evropy včetně ČR a SR

    - Rozlišení 720x576

    - FPS:25

  - NTSC - Severní Amerika

    - Rozlišení 720x480

    - FPS: 29.97

  - SECAM - Francie a Rusko

Digitální

  - DVB-T – dovoluje rozlišení teoreticky až FullHD

  - DVB-T2 - dovoluje rozlišení teoreticky až 4k UHD

  - DVD-Video

    - kódování MPEG2

    - rozlišení 720*480(576)

  - BD-Video

    - Kódování MPEG4

    - rozlišení 4k UHD

Komprese videa

- zpracování videa v digitální podobně je o mnoho náročnější na HW počítače ne zpracování zvuku, zejména pak na úložný prostor

- nutno zajistit určitý minimální tok informace tak, aby byl výsledný dojem přirozený

- komprimace pomocí tzv. kodeků (KOmpresor + DEKompresor)

- kodek videa = algoritmus pro kompresi a dekompresi obrazu může být:

  - integrace do různých HW

  - standardní či doplňková část OS

  - jako samostatný produkt

- metody komprimace obrazu a videa

  - bezztrátové (např. HuffYUV)

    - Huffmanovo kódování je jedním ze základních principů bezztrátové komprese

    - Princip:

      - Zjistí četnost opakování jednotlivých symbolů v souboru.

      - Znaky se seřadí podle jejich četnosti.

      - Vytvoří grafu kde se spojí vždy dva symboly s nejnižší četností. Spojnice se ohodnotí 0 a 1. Postup se opakuje a místo jednotlivých symbolů se používají nově vzniklé dvojice až vznikne graf, jehož hrany právě udávají kódování znaku.

      - Huffmanovo kódování tak zajišťuje, že se znak s nejvyšší četností bude kódovat pomocí nejkratší posloupnosti.

  - ztrátové (všechny kodeky MPEG a jejich odvozeniny jako DivX, XviD, H.264, Reál Video apod.)

    - každý snímek komprimuje pomocí ztrátové komprese (nejčastěji JPG)

    - obraz se rozdělí na malé části tzv. makrobloky (např. 16x16px) a každý z těchto bloků je nadále zpracováván samostatně

    - jednotlivé snímku se rozdělují do tzv. IPB sekvencí na klíčové a neklíčové snímky

      - klíčové snímky

        - I snímky – je kódován celý nezávisle na ostatních snímcích

      - neklíčové snímky

        - P snímky – popisuje rozdíl vůči některému předchozímu snímku

        - B snímky – dopočítávají jako rozdílové snímky mezi nejbližším předchozím, nejbližším následujícím nebo jejich průměru I nebo P snímkem

      - Nejvíce místa zabírají I snímky a nejméně B snímky.

Formáty digitálního videa

- MPEG - MPG, DAT, VOB

- AVI

  - používaný pro MPEG-4 (DivX, XviD, atd.)

- Apple QuickTime (MOV)

- Microsoft Windows Media

- MKV

  - Matroska Multimedia Container

  - Open Source

Kodeky

- JPG – dig fot, nepohyb

- MJPEG – pohyb, dig fot (25Mb/s)

- MPEG1 – na CD – VCD, 1 film 2*CD(352*228

- MPEG2 – vyšší dynamický tok, obraz (4-100Mb/s) DVD

- MPEG3 – vývoj pozastaven sloučeno s MPEG2

- MPEG4 – vysoká komprese obrazu, malý dat dok

- DivX  - ukradený a upravený MPEG4

- ASF – kodek MS

Zdroje pro střih videa

- Video

- Fotografie

- Grafické prvky

- Zvuk a hudba

- Počítačová animace

Proces střihu videa

- Preprodukce - provádění rozhodnutí nezbytných k zahájení natáčení.

  - Nápad.

  - Příběh.

  - Scénář a storyboard:

    - Scénář - literární předloha budoucího díla.

    - Storyboard - kreslené reprezentace obrazů produkce.

  - Tvorba harmonogramu.

  - Volba vybavení.

  - Velice důležitá část celého procesu

- Produkce - fáze natáčení projektu

- Postprodukce - tvorba výsledného videa

  - Příprava střihu

  - Digitalizace záběrů (roztřídění záběrů)

  - Střih a úpravy videa

    - Příprava záběrů

    - Hrubý střih - včetně zvuků a hudby

    - Přidání efektů

    - Speciální efekty

    - Úprava barev

    - Testování

    - Doladění střihu

  - Export výsledného videa - Je závislí na výsledném médiu

Pokročilé techniky postprodukce

Klíčování

- Natočení herců na barevné pozadí (modré, zelené) a následné odstranění tohoto pozadí

- Pozadí musí mít kontrastní barvu

Rotoscoping

- Rotoscoping je proces izolovaní pohybujícího objektu v obraze pomocí vytvoření dynamických masek kolem něho.

- Definujeme dynamické masky pouze pro některé klíčové snímky a necháme střihovém programu, aby výsledný snímek dopočítal.

Vložení prvků počítačové animace do scény

- Vložení objektu vytvořeného pomocí počítače (v softwaru pro 3D modelování) do reálné scény.

- Důležitá je kompozice a správné zasazení objektu do scény.

Matte painting

- Matte painting je filmový speciální efekt, používaný pro vytvoření prostředí, které by

jinak bylo příliš drahé, náročné a nemožné natočit

- Vzniklo na začátku 20. století

- Příklad: www.youtube.com/watch?v=f3hL6ZAOeNc