Zvuk

Digitalizace zvuku

- Šíří se rozkmitáním částeček od vibrujících předmětů, tyto částečky narážejí na další a posílají zvuk dál (v dešti rychle/vakuum vůbec)

- Jedná se tedy o spojitý analogový signál.

- Pro zpracování v počítači musíme zvuk převést do digitálního signálu, který se mění skokově.

Záznam zvuku

- vstupní zařízení umožňující zpracování zvuku je mikrofon

- druhy mikrofonů dle použité technologie

  - uhlíkový - membrána stlačuje uhlíkový prášek a ten díky změněné hustotě mění el odpor

  - dynamický - pracuje na základě pohybu vodiče v mg poli, kde na membránu je připevněna cívka, která se pohybuje kolem magnetu

  - páskový - místo membrány drátek, jinak stejný jako „b“

  - kondenzátorový - jedna strana kondenzátoru je pohyblivá s membránou a pohybem se mění kapacita kondenzátoru

  - krystalový - na krystal působí membrána tlakem, krystal vytváří napětí

- druhy mikrofonu dle citlivosti:

  - všesměrové – zachytává zvuk ze všech směrů. Při některých situacích např. rozhovor je rušném prostředí nevhodné jejich použití.

  - jednosměrové – zachytává zvuk z daného směru

- z mikrofonu vystupuje stále analogový signál, který musí být převeden na digitální a tento převod se provádí pomocí analogově-digitálního převodníku tzv. A/D převodníku

- v počítači funkci A/D převodníku zastává zvuková karta resp. zvukový čip

Vzorkování

- jde o způsob převodu analogového sig. do digitálního sig.,

- kde každý signál v analogové formě je možno vyjádřit jako součet sinusových a kosinusových průběhů

- na ose x se odebere za 1s určitý počet vzorků tzv. vzorkovací frekvence

- na ose y se stanoví kolik paměti, bude použito pro uložení jednoho vzorku tzn. kolik bitů (jak jemná bude osa y) tzv. bitová hloubka

- každému vzorku je přiřazena nejbližší hodnota na ose y

- zkreslení zvuku je odvislé od toho, kolik sejmeme vzorků a kolik bitů použijeme na vzorek

Digitální zvuk

- nejtypičtějším představitelem digitálního zvuku je CD – audio

- CD audio má následující parametry:

  - vzorkovací frekvence (sample rate) 44100hz

  - bitová hloubka (bite rate) 16b

  - stereo 2 kanály

  - 44100*16/8*2*60(vteřin)=10,09 MB jedna minuta záznamu

  - 1 audio CD = 74min = 650 MB

Přehrávání digitálního zvuku

- Převod D/A převodník, provádí stejný výstup i po Xtém kopírování.

- Některá ztracená data se dají pomocí matematických algoritmů dopočítat.

- Signál z převodníku je přiveden k zesilovači, kde je zesílený a veden do reproduktoru

- Reproduktor je tvořen cívkou, která dle vstupního signálu pohybuje a jelikož je spojená s membránou, tak dochází ke chvění membrány. Membrána pak rozechvívá okolní částice.

- Lidské ucho vnímá délku 20Hz – 20 kHz -> takový reproduktor se nedá vytvořit -> proto se používá v reprosoustavách více reproduktorů

Kódování zvuku

Digitalizace zvuku je poměrně náročná na objem využité paměti, proto se používá komprimace.

Komprimace (komprese)

- bezztrátová komprese (zip, rar…)

- ztrátová komprese - využívá nedokonalosti lidského sluchu (odfiltrují neslyšitelné frekvence)

  - jedná se softwarovou záležitost, pomocí Ncoderu. Proces kódování tj. uložení do určitého formátu používá tzv. CODEKů. Dekódování provede DEKODÉR.

MP3

- ztrátová komprese vhodná pro hudební soubory, ekvivalent CD kvality má přibližně na desetinu velikosti

- ze vstupního signálu se odeberou informace, jež člověk neslyší, nebo si je neuvědomuje. Využívá se principů časového a frekvenčního maskování

- u mluveného slova dosahuje výrazně horších výsledků než u hudby, protože maskování a potlačování tónů způsobuje:

- ve slově může být potlačena počáteční nebo koncová slabika

- mohou být také zkracovány pauzy mezi jednotlivými slovy

WMA

- formát pro komprimovanou zvukovou stopu od MS

- obdobný princip jako MP3

- ve starších verzích nekvalitní zvuk, ale v dnes používaných verzích se dostal na velmi vysokou úroveň (umožnuje bezztrátovou a multikanálovou kompresi)

- používá příponu .asf nebo .wma

- kodek je integrovaný jako součást WMP, navíc kodek lze minimálně nastavovat

- neexistuje Nkodér mimo platformu Windows, dekodér je pak poměrně podporovaný

FLAC

- otevřený kodek pro bezztrátovou kompresi zvuku

- princip je podobný ke kompresi pomocí ZIP, ale je optimalizován pro ukládání zvukové stopy

- velikost komprimovaného souboru oproti nekomprimované audio stopě je kolem 60%

- v současné době se poměrně používá

WAV

- kodek pro bezztrátovou kompresi zvuku

- vytvořený MS a IBM

- jeho vnitřní struktura je poměrně jednoduchá, ale úroveň komprese je velmi nízká

- používá se pro přenos zvukových stop mezi různými systémy

- pro velikost souborů se nehodí k archivaci zvukové stopy

Datový tok

- tzn. kolik b či B za jednu 1 sekundu je potřeba přenést, aby byla přehrána či zakódována 1 sekunda zvukové stopy

- Některé formáty umožnují proměnný datový tok, zvuková stopa je rozdělena do rámců a ty mají vlastní datový tok.

Parametry Ncoderů

Datový tok	mód zvuku	kvalita		kompresní poměr	freg

8 kb/s		Mono		telefon		1:192	2,5 kHz

32 kb/s		Mono		AM		1:48	7,5

64 kb/s		Stereo		FM		1:24	12

128 kb/s	Stereo		CD		1:12	>16