Povrchy a objemy válce a kuželu

- Je dán rotační válec.

- r = 5 cm, v = 10 cm; vypočítejte Spl, S, V

- Spl = 400 cm2, v = 8 cm; vypočítejte  r, V

- Spl = 1 m2, r = 50 cm; vypočítejte  v, V

- V = 0,5 m3, r = 0,6 m; vypočítejte  v, S

( a) 314 cm2, 471 cm2, 785 cm3, b) 7,96 cm, 1592 cm3

c) 0,32 m, 0,25 m3, d) 0,44 m, 3,93 m2)

- V rotačním válci je dáno:

- V = 120 cm3, v = 4 cm; vypočítejte  r, Spl

- Spl = 500 cm2, S = 1100 cm2; vypočítejte  r, v, V

- Spl = 96 cm2, V = 192cm3, vypočtěte r, v

( a) 3,09 cm, 77,7 cm2, b) 9,77 cm, 8,14 cm, 2443 cm3

c) 4 cm, 3,82 cm)

- Z tyče kruhového průřezu o průměru 8 mm a délce 2 800 mm se několikerým popotahováním získá drát o průměru 0,3 mm. Vypočítej jeho délku za předpokladu, že nedojde ke ztrátě materiálu.

(1 991 m)

- Délka poloměru postavy rotačního válce je 5 m. Vypočtěte poloměr stejně vysokého válce, jehož objem je stonásobný.

(50 m)

- Válcová cisterna má délku 8 m a obsahuje 40 m3 benzínu. Jaký je její vnitřní průměr?

(2,52 m)

- Obvod podstavy rotačního válce je stejně velký jako jeho výška. Jaký je průměr a výška válce o objemu 1 litr?

(0,74 dm, 2,325 dm)

- Hliníkový drát o průměru 3 mm má celkovou hmotnost 1,909 kg a hustotu 2700 kg.m-3. Jak je drát dlouhý?

(100 m)

- Při vnoření válcové tyče o průměru 4 cm až ke dnu válcového vrtu stoupla voda o 4,4 m. Před ponořením dosahovala voda do výšky 22 m. Vypočtěte průměr vrtu.

(9,8 cm)

- Vnější obvod mosazné trubky 30 cm dlouhé měří 3,2 cm. Její hmotnost je 47,5 g a hustota mosazi je 8 500 kg.m-3. Jaká je tloušťka stěny trubky?

( 0,6 mm)

- Je dán rotační kužel.

- r = 2,4 m, v = 5,5 m, vypočtěte V, s, Spl

- V = 3 dm3, r = 1,5 dm; vypočítejte  v, s, S

- r = 6,8 cm, s = 14,4 cm, vypočtěte V, v, Spl

( a) 33,2 m3, 6 m, 45,25 m2, b) 1,27 dm, 1,97 dm, 16,34 dm2

c) 4615 cm3, 12,69 cm, 307,6 cm2)

- Povrch kužele je 235,5 cm2. Řezem je rovnostranný trojúhelník. Vypočti objem kužele.

(226,6 cm3)

- Objem kužele je 1000 mm3, obsah osového řezu je 100 mm2. Vypočítej povrch kužele.

(711,65 mm2)

- Ze železné tyče ve tvaru hranolu o rozměrech 5,6 cm, 4,8 cm, 7,2 cm je třeba vyrobit co největší rotační kužel. Vypočítejte jeho objem a procento odpadu.

(43,4 cm3, 77,57%)

- Z kruhového plechu o průměru 1 m je třeba vystřihnout část o středovém úhlu velkém 150°, svinout ji a sletovat do tvaru kužele. Vypočítejte plochu pláště kužele a zjistěte, jak bude kužel vysoký.

(0,328 m2, 0,977 m)

- (dobrovolný domácí úkol za malou 1) Určete objem kosého kruhového kužele, je-li poloměr podstavy 18 cm, délka nejkratší površky 25 cm a délka nejdelší površky 29 cm.

(6 786 cm3)

- (dobrovolný domácí úkol za malou 1) Kosý kruhový kužel má průměr podstavy 24 cm. Nejdelší površka má od podstavy odchylku 45°. Odchylka osy od podstavy je 70°. Vypočtěte objem tělesa.

(2 845 cm3)