4.1. Měření elektrického odporu

Elektrický odpor je jedna ze základních vlastností všech pasivních a aktivních prvků, el. spotřebičů, obvodů, izolace či jiných el. zařízení.

Z hlediska velikostí si rozdělíme odpory na

- malé		do 1 Ω

- střední 	1 Ω až 1 MΩ

- velké		nad 1 MΩ

4.1.1. Měření elektrického odporu voltmetrem a ampérmetrem

      - Měření středních odporů Ohmovou (voltampérovou) metodou

Základní zapojení je na obr.: 4.1.1.

Pro zapojení na obr. a) platí:

Obr. 4.1.1.

Tato metoda je vhodná pro měření odporů kde platí		RA << RV.

Pro menší odpory je vhodnější metoda dle obr 4.1.1. b) , kdy platí

Pokud nevezmeme v úvahu proud protékající voltmetrem,

vzniká chyba metody

      - Měření malých odporů

tj. menších než 1 Ω

K tomu dochází případě,

když přechodové odpory svorek nebo odpory přívodů k měřenému rezistoru jsou srovnatelné s absolutní chybou měření odporů.

Potom je nutno použít pro připojení rezistorů tzv.     čtyřsvorkové zapojení

plus metodu měření,

která vliv odporů eliminuje (viz obr 4.1.2.)

Zde je zřejmé, že úbytek napětí na proudových svorkách A a B není měřen připojeným milivoltmetrem.

/AC a BD jsou přívodní vodiče rezistoru Rx,Při měření napětí na svorkách A, B, bychom měřili i úbytek napětí na těchto vodičích + přechodové odpory svorek RA+ RC + RD + RB /

Vytvořením napěťových svorek E a F se

Obr. 4.1.2.						nebudou uplatňovat ani přechodové

odpory RC a RD. Na svorkách E a F sice vznikají také přechodové odpory, jsou v sérii s připojeným voltmetrem, který má vnitřní odpor mnohonásobně větší.

Zapojení na obr. 4.1.3. odstraňuje další rušivý vliv, který se může uplatnit při měření malých odporů – termoelektrické napětí, které vzniká při styku dvou kovů a různých teplot na jejich koncích.

Tak mohou vzniknout na svorkách termoelektrická napětí Ut1 a Ut2 a tím ovlivnit výsledek měření.

Obr. 4.1.3.	Vliv těchto termoelektrických napětí lze částečně eliminovat dvojím měřením, tzv. komutaci proudů (změnou směru elektrického proudu). Úbytek napětí na odporu bude mít opačnou polaritu,

zatímco polarita termoelektrických napětí na směru proudu prakticky nezávisí.

Platí tedy:

      - Měření velkých odporů

Při měření (velmi) velkých odporů /řádově desítek MΩ / vycházíme ze zapojení na  4.1.1.a).

V našem případě jsou již měřené proudy velmi malé. Má-li zařízení nedokonalou izolaci, protékají touto izolací, případně po jejím povrchu svodové proudy, které mohou ovlivnit měření.  Proto je nutno celé zapojení stínit a zemnit dle obr. 4.1.4.

Svodový proud IP nemá na měření vliv – neuzavírá se přes

pikoampérmetr a pouze zatíží napájecí zdroj

Obr. 4.1.4.

Na obr. 4.1.5. je schéma zapojení pro měření izolačních odporů. Pikoampérmetr měří

pouze proud tekoucí izolantem.

Povrchový proud je z izolace odveden

tak, aby neprotékal pikoamopérmetrem.

Obr. 4.1.5.

Na obr 4.1.6. je schéma zapojení

pro měření povrchového odporu.

Měříme proud procházející po povrchu

izolace. Proud protékající izolací

je odveden mimo pikoampérmetr.

Pikoampérmetr i přívody k němu

jsou uzemněny

Obr. 4.1.6.