4.1.2. Ohmmetry

Ohmmetry jsou měřící přístroje, které udávají velikost měřeného odporu přímo v ohmech.

Měření s nimi je snadné a rychlé.

Přesnost, zejména analogových ohmmetrů s magnetoelektrickým ústrojím, je nižší (max. 0,5).

Podle principu dělíme ohmmetry na:

  - Analogové:

    - ohmmetry s magnetoelektrickým voltmetrem

    - ohmmetry poměrové

  - Číslicové:

    - nejčastěji se setkáme s ohmmetry v číslicových multimetrech

      - Měření velkých odporů

Principiální schéma zapojení je na obr. 4.1.7.

Pokud budeme používat stejné napájecí napětí (které odpovídá maximální výchylce voltmetru), můžeme stupnici přístroje ocejchovat přímo v ohmech.

Přesnost těchto ohmmetrů je velice nízká a je nutno počítat s chybou měření 5 až 10 %.

Používaly se převážně v analogových multimetrech pro informativní měření odporu.

Jako samostatné přístroje se dříve vyráběly pro rozsahy v řádech kΩ.

Nevýhody tohoto typu

- závislost na odporu napětí

- nutnost nastavoval elektrickou nulu

- malou přesnost

odstraňují ohmmetry s poměrovým ústrojím

      - Ohmmetry s poměrovým měřícím ústrojím.

Princip těchto přístrojů jsme probrali v kapitole 2.7.

Základní schéma přístroje je na obr. 4.1.10.

Cívka C1 je zapojena jako proudová a protéká jí prou Ix, jehož velikost závisí na hodnotě měřeného odporu Rx a napětí UN.

Pohybový moment této cívky natáčí ručku doleva směrem k nižším hodnotám.

Cívka C2 je zapojená jako napěťová a v jejím obvodu je zapojen předřadník s odporem RN.

Její pohybový moment natáčí ručku doprava směrem k vyšším hodnotámodporu.

Ručka se ustálí v okamžiku rovnováhy pohybových momentů (poměrové přístroje nemají direktivní pružinu).

Výchylka ručky je závislá na poměru obou proudů:

Tyto ohmmetry se vyrábějí v rozsahu od 1 mΩ do nekonečna.

Zpravidla bývají vícerozsahové (např. 0,1 – 1 – 10 Ω).

Jako zdroje se používají běžně baterie.

      - Číslicové ohmmetry.

Stále více jsou analogové ohmmetry vytlačovány číslicovými přístroji, zejména jako součást (mnohdy levných a nekvalitních) multimetrů.

Blokové schéma multimetru je na obr 4.1.12.

Základem je číslicový stejnosměrný voltmetr (v rámečku: VD vstupní dělič, Z zesilovač, AČP analogově číslicový převodník, ČZ číslicový zobrazovač a ŘJ řídící jednotka).

(PON)