2.4. Indukční přístroje

Indukční měřicí ústrojí využívá hliníkový kotouček umístěný otočně ve vzduchové mezeře dvojice elektromagnetů. Vířivé proudy indukované v kotoučku elektromagnety společně s magnetickými poli těchto elektromagnetů vytvářejí pohybový moment.

Proud indukovaný jedním z elektromagnetů vytváří moment v interakci s polem druhého elektromagnetu    obr. 1 a).

Stejnosměrné proudy neindukují napětí a proto toto ústrojí nelze použít pro stejnosměrná měření; neměří ani stejnosměrné složky časově proměnných veličin.

V obr. 1 a)      je:

PC 		proudová cívka,

MOPC 	magnetický obvod proudové cívky,

NC 	napěťová cívka,

MONC	magnetický obvod napěťové cívky,

BM 	brzdicí magnet,

K 		hliníkový kotouček.

Jsou-li oba proudy il a i2 harmonické, jsou i jimi vyvolané magnetické toky (přibližně) harmonické a střední hodnotu pohybového momentu lze vyjádřit vztahem

Mps = k' ω  Φlm  Φ2m  sin ψ    ≈   k ω I1 I2   sin ψ			               (2.4.1)

kde

k'  a  k   	jsou 	konstanty závislé na konstrukci přístroje,

Φlm  a   Φ2m  		maximální hodnoty magnetických toků

elektromagnetů,

I1  a  I2  		efektivní hodnoty proudů obou elektromagnetů,

ψ			fázový rozdíl obou fázorů proudu,

ω			kruhová frekvence magnetických toků a proudů.

Nejdůležitější aplikací indukčního ústrojí je indukční elektroměr.

Dnešní indukční elektroměr je

- levný

- a relativně přesný přístroj, schopný pracovat řadu let (až 12) bez údržby v širokém pásmu změn zátěže a parametrů okolí.

Měří spotřebu elektrické energie; je to v podstatě integrační wattmetr.

Konstrukce elektroměrů je znázorněna na obr. 1. b. V něm jsou použity stejné zkratky jako v obr.1.a (viz výše).

- Napěťový elektromagnet je obvykle nad kotoučkem (jeho cívka má mnoho závitů tenkého drátu na středním sloupku E-jádra a tedy velkou indukčnost).

- Proudový elektromagnet je pod kotoučkem pod napěťovým elektromagnetem      (jeho cívka má malý počet závitů silného vodiče na krajních sloupcích E-jádra).

- Kotouček prochází mezerou magnetického obvodu permanentního magnetu, který vyvozuje brzdicí moment. Změnou polohy tohoto magnetu lze měnit konstantu elektroměru kwh.

- Hřídel elektroměru je přes převody připojen k mechanickému počítadlu otáček.

Elektroměr nemá žádné direktivní pružiny, rovnováha při rovnoměrném otáčení je dána rovností pohybového a brzdicího momentu.

Spotřeba energie ∆W za dobu měření je

∆W = kWh  ∆N                                                                 (2.4.2.)

kde

kWh 	je konstanta elektroměru (Wh/otáčku),

∆N 	je změna údaje počítadla (otáčky).

    Nevýhodou indukčních elektroměrů jsou velké chyby v obvodech s neharmonickými napětími a proudy, působené frekvenční závislostí přístroje.

Proto velcí spotřebitelé elektrické energie používají elektronické (statické) elektroměry.

V posledních letech se tyto elektroměry začínají stále více používat v průmyslově vyspělých zemích i v domácnostech. Jejich poslední konstrukce, využívající pro měření výkonu Hallových násobiček ve speciálním provedení, jsou dostatečně přesné a dlouhodobě stabilní (viz kapitola „Násobičky“ pro 4. ročník).