## Téma : Digitalizace a číslicové zpracování měřeného signálu

### 4.ADC s postupnou aproximací

je nejdůležitějším typem kompenzačních ADC. Kompenzační ADC jsou samočinnými kompenzátory napětí. (viz. látka ze 3 ročníku – kompenzační metoda měření napětí), kde se vstupní napětí UX se srovnává se zpětnovazebním kompenzačním napětím  UČAP na výstupu číslicové-analog. převodníku (ČAP nebo DAC). To se mění tak dlouho dokud  rozdíl mezi oběma napětími není menší než rozlišovací schopnost ADC. Pak je odpovídající číslo na výstupu ČAP výstupem ADC.

UX

MSB

LSB

Napěťový Komparátor

Aproximační Registr

Klopný Obvod

Číslicově / Analogový     Převodník (ČAP)

Nulování

Registru

UČAP

UČAP

UR

UX

TP

MSB

1

0

0

1

0

1

0

1

LSB

Obr. 2 :Průběh vyvažování  8 bitového ADC s postupnou aproximací

Obr. 1: Blokové schéma: ADC s postupnou aproximací

Princip ADC s postupnou aproximací.

Převod probíhá v taktech:

V 1. taktu je určena hodnota nejvýznamnějšího bitu (MSB –most significant bit): odpovídající signál je vyslán jako logická 1 z aproximačního registru (AR) (ostatní  výstupy AR jsou na logické 0). Pomocí ČAP je převedeno napětí UČAP na poloviční napětí UR

>>>    UČAP = UR/2 <<<<

(kde UR je výstupní rozsah ADC )

a je porovnáno pomocí napěťového komparátoru (NK) s U	X .

>>>     je-li UČAP < UX     (tak jak je tomu na obr.2)

ponechá se MSB = 1,

>>>  	pokud by UČAP bylo větší než UX  pak se MSB = 0 , UČAP by se dále snížilo 	na poloviční hodnotu (UČAP =UR/4) a následoval by další test s UX

##### Ve 2. taktu je testován bit MSB => 1 pomocí napětí odpovídající  hodnotě + UR/4 , v tomto případě (kdy MSB=1) se přičítá ke stávajícímu UČAP  (na obr.2 první polovina 2. taktu). Výsledné napětí UČAP je opět porovnáváno v NK s UX.

>>> je-li UČAP  > UX, je zkoušený (zde 2.) bit nastaven na logickou 0 a UČAP se vrací – nastavuje na původní hodnotu (= 1/2 UR)

V dalším taktu (3.) se UČAP zvyšuje ne o ¼ UR, ale o 1/8 UR. a je dále testován s UR a vlastně celá procedura se opakuje pro zbývající bity. Počet taktů převodu je roven počtu bitů ADC (ve skutečnosti je jeden takt přidán – na počáteční vynulování AR). Celková doba převodu je na obr. 2 označena Tp.

ADC s postupnou aproximací se vyrábějí jako 8 až 16-bitové, s odpovídajícím rozlišení 0,4 % až 0,0018 %.

Doba převodu je zhruba 10 us.

Užití:

- v rychlých systémových (vzorkovacích) voltmetrech (až 10 000 měření/s)

- jako vstupní převodníky pomalejších číslicových osciloskopů

- číslicových pamětí dynamických dějů

- a hlavně jako součásti zásuvných modulů do počítačů

Požadavek:

!!!

Konstantní vstupní napětí po dobu převodu TP

(jinak může dojít ke značným chybám).

!!!

Proto se na jejich vstup umísťuje vzorkovač s pamětí.

(-): Nejsou odolné proti sériovému rušení.