## Téma : Digitalizace a číslicové zacování měřeného signálu

### 5.Číslicově-analogové převodníky

Číslicově-analogové převodníky (dále jen DAC) převádějí číslo D (ve dvojkové soustavě či dvojkově kódované desítkové soustavě – BCD kódu) na odpovídající hodnotu analogového napětí.

Použití např.:

- v dálkově řízených zdrojích napětí

- v některých číslicových osciloskopech

- ve zpětnovazební větvi ADC s postupnou aproximací aj.

Výstupní napětí Uo DAC je

Uo = c Ur D							/ 1 /

[  D 	je vstupní číslo (v binárním či BCD kódu),

Ur 	je referenční napětí určující napěťový rozsah DAC,

c   	je konstanta úměrnosti ]

Obvykle se volí v této rovnici c = 2-N, kde N je počet bitů na vstupu DAC.

Pro tuto hodnotu c  odpovídá nevýznamnější bit MSB zN-1 polovině rozsahu převodníku Ur/2. Maximální výstupní napětí převodníku Uo MAX nebude rovno Ur, ale Ur(1-2-N),

protože DMAX=2N-1. Bit s nejmenší váhou z0 se označuje LSB.

DAC se skládá ze:

- zdroje referenčního napětí

- sady přesných rezistorů

- sady spínačů, ovládaných číslicovou logikou

Dva základní principy konstrukce DAC jsou :

- přepínaná rezistorová síť

- přepínané zdroje proudu.

### 5.1. D/A převodníky využívající binární rezistorovou váhovou síť

Tento DAC s pomocí sčítacího zesilovače sčítá množinu binárně vážených proudů, získaných připojením množiny vážených odporů k referenčnímu napětí Ur (obr. 1).

Elektronické přepínače připojují tyto proudy buď do sčítacího bodu zesilovače nebo na zem. Pro 4-bitový DAC platí:

Uo = - Ro   Ur (z0 + 2 z1 + 4 z2 + 8 z3)			/ 2 /

R

Uo = - Ro   Ur  D						/ 3 /

R

V poslední rovnici , která odpovídá rovnici  /1/  c  se  rovná poměru  Ro/R.

Pro 4-bitový převodník je Ro/R = 1/16.

Pro získání N-bitového převodníku potřebujeme rezistory  s odpory s hodnotami v pásmu 1 až 2N. Pro 12-bitový převodník je toto pásmo 1: 4096. !! Takovéto rozpětí je naprosto nevhodné pro realizaci jako integrovaný obvod nebo tlustovrstvé technologie; dále diskrétní odpory jsou zde drahé s ohledem na jejich maximální přesnost

(rezistor MSB musí mít chybu menší než polovinu LSB což pro 12-bitový DAC činí chybu pod 0,0125%!!!).

Přeskočíme zde problematiku přepínačů (nenulová napětí u nich jsou pouze během přepínání).

Aplikace tohoto typu DAC je v modifikaci pro vstupní číslo v BCD kódu. Potom je každá desítková číslice kódovaná pomocí 4 rezistorů podle obr.1.

Pro číslici o jeden řád vyšší je hodnota odporu R v obr. 2. zaměněna hodnotou 0,1 R.

### 5.2. D/A převodníky využívající binární rezistorovou žebříčkovou síť R-2R

Binárně váhové proudy sčítané v DAC lze získat i pomocí stejných odporů připojených na binárně vyvažované referenční napětí. Tohoto principu využívá DAC se žebříčkovou síti R-2R na obr.2.

Ur/2     >>>>>>>

Ur/4     >>>>>>>

Ur/8     >>>>>>>

Referenční napětí je vyděleno na hodnoty uvedené vedle uzlů sítě

Pro 4-bitový DAC z obr. 2. platí vztah:

Uo = - Ro   Ur (z0 + 2 z1 + 4 z2 + 8 z3)			/ 3 /

R      16

Volbou R0 = R dostaneme (pro 4-bitový DAC z obr. 2).

Uo = -Ur  D ,   0 < D < 15					/ 4 /

16

Zatěžovací odpor pro zdroj Ur je konstantní (a rovný R). Počet bitů DAC lze zvýšit přidáním dalších stupňů R-2R k obvodu na obr. 2.

Doba převodu popsaných typů DAC závisí na:

- spínacích dobách použitých spínačů

- časové konstantě rezistorová sítě

- a na rychlosti odezvy operačního zesilovače.

Pomocí CMOS spínačů lze dosáhnout doby převodu okolo 500 ns

Další téma: DAC s přepínanými proudovými zdroji (schéma a krátký popis) a informativně přesné DAC s šířkovou modulací.