## Téma : Digitalizace a číslicové zpracování měřeného signálu

### 6.3. D/A převodníky s přepínatelnými proudovými zdroji

Na rozdíl od předchozích typů DAC zde výstupní napětí U0 nezávisí na úbytcích napětí na sepnutých spínačích

protože

výstupní veličinou tohoto typu DAC je proud I0, získaný sečtením proudů několika proudových zdrojů.

Obr.: 1

Proudové zdroje vyrábějící binárně odstupňované proudy lze realizovat např. pomocí bipolárních tranzistorů  s odstupňovanými plochami P-N přechodů  báze-emitor jednotlivých tranzistorů.

Proudy se snadno sečtou na výstupním tranzistoru R. Tudíž rychlost převodu  není omezovaná rychlosti odezvy operačního zesilovače.

Použitím bipolární technologie je možno dosáhnout doby převodu

okolo 100ns (u 8-bitového DAC).

### 6.4. Přesné DAC s šířkovou modulací

Zkráceně a zjednodušeně :

Využívají měření střední hodnotu pulsního průběhu plnění posloupnosti pravoúhlých pulzů s konstantní amplitudou. Analogové výstupní napětí je pak stejnosměrná složka získaná na výstupu (filtru dolnofrekvenční propusti).

Užití:

- ve stejnosměrných napěťových kalibrátorech (ověřují přesnost číslicových voltmetrů a multimetrů)

- čili ve velmi přesných číslicově řízených zdrojích stejnosměrného napětí

Další téma Číslicové multimetry: