## Téma : Měřící generátory

### Pulsní generátory

Tyto generátory generují posloupnost (pravoúhlých nebo lichoběžníkových) pulsů s nastavitelnými parametry:

- amplitudou  A

- frekvenci     f   (nebo periodou T)

- délkou kladného pulsu (t+)

- délkou záporného (t-)

- činitelem plnění t+/A –střída- -angl. duty factor

- zpožděním proti okamžiku spuštění s nastavitelnou dobou náběhu  tn  i dobou doběhu td   tzn. sklonem náběžné i sestupné hrany

Doba doběhu a náběhu je definovaná  pro úrovně 0,1 a 0,9 amplitudy A. Některé pulsní generátory umožňují jejich definování uživatelem.

Šířka pulsu je definovaní pro 0,5 A.

Nejjednodušší generátory vyrábějí  pouze kladné pulsy. Dokonalejší vyrábějí i symetrické , často s nastavitelným stejnosměrným ofsetem.

Často je kaskáda bloků za přepínačem S1  zdvojovaná.

Některé generátory mohou generovat  definované skupiny pulsů nebo posloupnost dat v různých  nastavených formátech – v tom případě obsahují číslicovou paměť.

Další generátory umožňuji mj. na výstupním signále definovat různá zkreslení  (špičky, překmity, zákmity apod.) pro zkoušení zařízení a simulovat tak reálný provoz.

Stále častěji se uplatňují ovládaní nejen z panelu generátoru, ale i dálkově pomocí standardizovaného rozhraní (např. IEEE 488)

Další typ generátorů – s programovatelným průběhem – jsou generátory budovány čistě na bázi číslicové techniky. Umožňuje tak definovat různé tvary a průběhy různých tvarů.

Blíže kapitola 5.5.4 – skripta ČVUT -zdroj těchto materiálů.